Terceira Lista

- A aplicação do testes paramétricos têm como exigência que os dados provenham de uma ......................................................

- Explique com suas palavras as distribuições: normal padronizada e t de student.

- A tensão de ruptura VB de um diodo zener é medido, dando origem a uma melhor estimativa VB = -5,47 V com incerteza padrão associada  = 0,05 V. Especificação do diodo exige Vb - 5,40 V.  Qual a probabilidade que intervalo de valores da tensão esteja em conformidade com a especificação.

- Um recipiente de metal é destrutivamente  ensaiado utilizando água pressurizada em uma medida de sua tensão de ruptura B. A medida produz uma melhor estimativa B = 509,7 kPa, com um desvio padrão associado  = 8,6 kPa. A especificação exige que o recipiente tenha  uma tensão ruptura  de B  490 kPa. Qual é a probabilidade dos valores de tensão de ruptura do recipiente estar conforme.

- Uma amostra de óleo de motor SAE Grau 40 é obrigado a ter uma viscosidade cinemática Y a 100 ° C não inferior a 12,5 mm² / s e não superior a 16,3 mm² / s. A viscosidade cinemática da amostra é medida a 100 ° C, dando origem a uma melhor estimativa y = 13,6 mm² / s e desvio padrão igual a 1,8 mm² / s. Apresente a probabilidade de conformidade do óleo com a especificação.

- O exame de glicose de um paciente apresentou o resultado mais provável igual 99,6 mg/dL e devio padrão 0,36 mg/dL. Sabendo-se que os limites de hipoglecemia  e hiperglicemia são respectivamente iguais a  70 mg/dL e 100 mg/dL, qual a probabilidade deste paciente estar hipoglicêmico e diabético.

- A medição de uma corrente (I) de valor nominal 10 A é realizada por intermédio da D.D.P (V) através de um resistor padrão R.

| Medição | D.D.P (mV) |
| --- | --- |
| 1 | 100,13 |
| 2 | 99,98 |
| 3 | 99,94 |
| 4 | 100,09 |
| 5 | 100,20 |
| 6 | 99,93 |
| 7 | 99,98 |
| 8 | 99,90 |
| 9 | 100,06 |
| 10 | 100,15 |
| 11 | 100,06 |
| 12 | 99,94 |

Considerando que os dados do conjunto seguem a distribuição normal, apresente a probabilidade dos seguintes intervalos: (p≤99,7 V;p≥100,09 V e 99,7≤p≤100,09 V

- Aplicando os testes de Dixon e Grubbs´, verifique se nos dados do exercício 7  existem um ou mais valores  que não pertencem ao conjunto de medições.

- Utilizando as suas palavras faça a análise do seu entendimento sobre a última aula cujos temas foram: distribuições e critérios de rejeição.

Quando necessário utilize as tabelas em anexo para a solução dos exercícios.