Quarta Lista

- Dois técnicos de um laboratório realizaram as repetições das medições do diâmetro (mm) de uma esfera e os resultados são apresentados na tabela abaixo:

| Técnicos |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 4,993 | 5,025 |
| 4,984 | 5,030 |
| 4,985 | 5,025 |
| 4,990 | 5,015 |
| 4,985 | 5,020 |
| 4,983 | 5,025 |

As medições dos técnicos apresentam valores de precisão homogêneos? Se os valores de precisão forem homogêneos, apresente o desvio padrão ponderado das medições realizadas pelos técnicos.

- As dispersões ao longo de uma curva de calibração são apresentadas na tabela abaixo:

| K | Si² |
| --- | --- |
| 1 | 0,011 |
| 2 | 0,008 |
| 3 | 0,027 |
| 4 | 0,052 |
| 5 | 0,012 |
| 6 | 0,024 |
| 7 | 0,002 |

Sabendo-se que foram que em cada ponto nominal da curva de calibração foram realizadas 06 repetições responda: a curva calibração apresenta homoscedasticidade? Se há homoscedasticidade apresente o seu desvio padrão.

- A partir dos conjuntos de repetições de medição de uma haste  padrão realizados por cinco técnicos de um laboratório apresentados na tabela, verificar se existe compatibilidade do conjunto de medições de cada técnico com o resultado de medição do laboratório, para uma probabilidade de 95%.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 374,9993 | 374,9994 | 375,0025 | 374,9973 | 375,0015 |
| 374,9984 | 375,0002 | 375,0030 | 374,9996 | 375,0031 |
| 374,9985 | 374,9987 | 375,0025 | 374,9995 | 375,0005 |
| 374,9983 | 374,9992 | 375,0025 | 374,9978 | 375,0010 |
| 374,9992 | 374,9995 | 375,0015 | 374,9983 | 375,0010 |
| 374,9990 | 375,0002 | 375,0020 | 374,9991 | 375,0005 |
| 374,9995 | 374,9988 | 375,0015 | 374,9996 | 375,0005 |
| 374,9998 | 374,9992 | 375,0020 | 374,9995 | 375,0005 |
| 374,9995 | 374,9982 | 375,0015 | 374,9976 | 375,0005 |
| 374,9995 | 374,9987 | 375,0025 | 374,9992 | 374,9995 |
| 374,9993 | 374,9994 | 375,0025 | 374,9973 | 375,0015 |
| 374,9984 | 375,0002 | 375,0030 | 374,9996 | 375,0031 |
| 374,9985 | 374,9987 | 375,0025 | 374,9995 | 375,0005 |
| 374,9983 | 374,9992 | 375,0025 | 374,9978 | 375,0010 |
| 374,9992 | 374,9995 | 375,0015 | 374,9983 | 375,0010 |
| 374,9990 | 375,0002 | 375,0020 | 374,9991 | 375,0005 |

- A partir dos conjuntos de repetições de medição de uma esfera padrão realizados por sete técnicos de um laboratório apresentados na tabela, verificar se existe compatibilidade do conjunto de medições de cada técnico com o resultado de medição apresentado pelo laboratório, para uma probabilidade de 95%.

| Técnicos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12,6946 | 12,6940 | 12,6946 | 12,6948 | 12,6947 | 12,6946 | 12,6936 |
| 12,6948 | 12,6940 | 12,6950 | 12,6948 | 12,6944 | 12,6944 | 12,6936 |
| 12,6943 | 12,6938 | 12,6945 | 12,6940 | 12,6948 | 12,6940 | 12,6933 |
| 12,6942 | 12,6941 | 12,6946 | 12,6948 | 12,6943 | 12,6940 | 12,6935 |
| 12,6945 | 12,6935 | 12,6946 | 12,6952 | 12,6948 | 12,6942 | 12,6937 |
| 12,6945 | 12,6942 | 12,6950 | 12,6940 | 12,6949 | 12,6944 | 12,6936 |
| 12,6947 | 12,6943 | 12,6948 | 12,6940 | 12,6946 | 12,6940 | 12,6945 |
| 12,6944 | 12,6943 | 12,6946 | 12,6944 | 12,6943 | 12,6946 | 12,6937 |
| 12,6944 | 12,6939 | 12,6946 | 12,6940 | 12,6941 | 12,6943 | 12,6938 |
| 12,6942 | 12,6943 | 12,6946 | 12,6944 | 12,6937 | 12,6942 | 12,6936 |
| 12,6942 | 12,6943 | 12,6945 | 12,6944 | 12,6948 | 12,6942 | 12,6935 |
| 12,6946 | 12,6944 | 12,6952 | 12,6946 | 12,6936 | 12,6942 | 12,6935 |
| 12,6942 | 12,694 | 12,6932 | 12,6948 | 12,6939 | 12,6946 | 12,6937 |
| 12,6943 | 12,6944 | 12,6934 | 12,6948 | 12,6945 | 12,6944 | 12,6936 |
| 12,6942 | 12,6946 | 12,6941 | 12,6948 | 12,6942 | 12,6948 | 12,6935 |
| 12,6946 | 12,6940 | 12,6946 | 12,6948 | 12,6947 | 12,6946 | 12,6936 |

- A massa específica de uma gasolina padrão foi medida em um laboratório e os valores são apresentados na tabela abaixo:

| n | (g/cm³) |
| --- | --- |
| 1 | 0,7426 |
| 2 | 0,7426 |
| 3 | 0,7427 |
| 4 | 0,7427 |
| 5 | 0,7427 |

Sabendo-se que o valor de referência da massa específica é 0,7425 g/cm³ avalie se o valor da média obtida pelo laboratório é compatível com o valor de referência para uma probabilidade de 95%?

- Dez arruelas de mica são retiradas aleatoriamente de um grande grupo e suas espessuras são medidas em polegadas:

| n | in |
| --- | --- |
| 1 | 0,123 |
| 2 | 0,124 |
| 3 | 0,126 |
| 4 | 0,129 |
| 5 | 0,120 |
| 6 | 0,132 |
| 7 | 0,123 |
| 8 | 0,126 |
| 9 | 0,129 |
| 10 | 0,128 |

Sabendo-se que o valor de referência da massa específica é 0,1280 in avalie se o valor da média obtida pelo laboratório é compatível com o valor de referência para uma probabilidade de 95%?

- O técnico de um laboratório realizou dois conjuntos de repetições das medições da massa específica de uma gasolina e os resultados são apresentados na tabela:

| n | Amostra 1 | Amostra 2 |
| --- | --- | --- |
|  | (g/cm³) |  |
| 1 | 0,7426 | 0,7426 |
| 2 | 0,7426 | 0,7425 |
| 3 | 0,7427 | 0,7426 |
| 4 | 0,7427 | 0,7427 |
| 5 | 0,7427 | 0,7428 |

As médias são compatíveis entre si para a probabilidade de 95%?

- Um artigo no Journal of Strain Analysis (1983, Vol 18, No 2) compara vários métodos para predizer a resistência de cisalhamento para barras planas metálicas. Dados para dois desses métodos, os procedimentos de Karlsruhe e  Lenigh quando aplicados a nove barras específicas de uma mesma amostra, são mostrados na tabela. Há qualquer diferença entre os dois métodos para uma probabilidade de 95%.

| Amostra | Método |  |
| --- | --- | --- |
|  | Karlsruhe | Lenigh |
| 1 | 1,186 | 1,061 |
| 2 | 1,151 | 0,992 |
| 3 | 1,322 | 1,063 |
| 4 | 1,339 | 1,062 |
| 5 | 1,200 | 1,065 |
| 6 | 1,402 | 1,178 |
| 7 | 1,365 | 1,037 |
| 8 | 1,537 | 1,086 |
| 9 | 1,559 | 1,052 |

- As concentrações de Fe (mg/100g) em uma formulação de vitaminas / minerais determinada por AAS usando diferentes métodos de dissolução são apresentadas na tabela:

| Métodos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dry | Micro | ZZC | SZC | LTA | ZZF | SZF |
| 5,59 | 5,67 | 5,75 | 4,74 | 5,52 | 5,52 | 5,43 |
| 5,59 | 5,67 | 5,47 | 4,45 | 5,47 | 5,62 | 5,52 |
| 5,37 | 5,55 | 5,43 | 4,65 | 5,66 | 5,47 | 5,43 |
| 5,54 | 5,57 | 5,45 | 4,94 | 5,52 | 5,18 | 5,43 |
| 5,37 | 5,43 | 5,24 | 4,95 | 5,62 | 5,43 | 5,52 |
| 5,42 | 5,57 | 5,47 | 5,06 | 5,76 | 5,33 | 5,52 |

Existe compatibilidade entre os resultados dos métodos para a uma probabilidade de 95% de confiança? Qual ou quais das médias não são homogêneas entre si

- Com suas palavras faça uma síntese sobre o entendimento da última aula (homogeneidade entre variâncias,  intervalo de confiança, comparação de médias e Anova).