Quinta Lista

- As concentrações de Fe (mg/100g) em uma formulação de vitaminas / minerais determinada por AAS usando diferentes métodos de dissolução são apresentadas na tabela:

| Métodos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dry | Micro | ZZC | SZC | LTA | ZZF | SZF |
| 5,59 | 5,67 | 5,75 | 4,74 | 5,52 | 5,52 | 5,43 |
| 5,59 | 5,67 | 5,47 | 4,45 | 5,47 | 5,62 | 5,52 |
| 5,37 | 5,55 | 5,43 | 4,65 | 5,66 | 5,47 | 5,43 |
| 5,54 | 5,57 | 5,45 | 4,94 | 5,52 | 5,18 | 5,43 |
| 5,37 | 5,43 | 5,24 | 4,95 | 5,62 | 5,43 | 5,52 |
| 5,42 | 5,57 | 5,47 | 5,06 | 5,76 | 5,33 | 5,52 |

Verifique se as médias se as médias de dados da tabela são compatíveis ente si para a uma probabilidade de 95% de confiança. Se não são qual ou quais delas são diferentes entre si?

- Medidas de anéis de pistão de motores de automóveis produzidos por um processo de forja são apresentadas na tabela:

| Amostra | Medidas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74,030 | 74,002 | 74,019 | 73,992 | 74,008 |
| 2 | 73,995 | 73,992 | 74,001 | 74,011 | 74,004 |
| 3 | 73,988 | 74,024 | 74,021 | 74,005 | 74,002 |
| 4 | 74,002 | 73,996 | 73,993 | 74,015 | 74,009 |
| 5 | 73,992 | 74,007 | 74,015 | 73,989 | 74,014 |
| 6 | 74,009 | 73,994 | 73,997 | 73,985 | 73,993 |
| 7 | 73,995 | 74,006 | 73,994 | 74,000 | 74,005 |
| 8 | 73,985 | 74,003 | 73,993 | 74,015 | 73,988 |
| 9 | 74,008 | 73,995 | 74,009 | 74,005 | 74,004 |
| 10 | 73,998 | 74,000 | 73,990 | 74,007 | 73,995 |

Pede-se:

Avaliar se as amostras são homogêneas entre si para uma probabilidade de 95%; Qual ou quais delas são diferentes entre si?

- A partir dos conjuntos de repetições de medição de uma haste  padrão realizados por cinco técnicos de um laboratório apresentados na tabela. Avaliar se as amostras são homogêneas entre si para uma probabilidade de 95%; Qual ou quais delas são diferentes entre si?

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 374,9993 | 374,9994 | 375,0025 | 374,9973 | 375,0015 |
| 374,9984 | 375,0002 | 375,0030 | 374,9996 | 375,0031 |
| 374,9985 | 374,9987 | 375,0025 | 374,9995 | 375,0005 |
| 374,9983 | 374,9992 | 375,0025 | 374,9978 | 375,0010 |
| 374,9992 | 374,9995 | 375,0015 | 374,9983 | 375,0010 |
| 374,9990 | 375,0002 | 375,0020 | 374,9991 | 375,0005 |
| 374,9995 | 374,9988 | 375,0015 | 374,9996 | 375,0005 |
| 374,9998 | 374,9992 | 375,0020 | 374,9995 | 375,0005 |
| 374,9995 | 374,9982 | 375,0015 | 374,9976 | 375,0005 |
| 374,9995 | 374,9987 | 375,0025 | 374,9992 | 374,9995 |
| 374,9993 | 374,9994 | 375,0025 | 374,9973 | 375,0015 |
| 374,9984 | 375,0002 | 375,0030 | 374,9996 | 375,0031 |
| 374,9985 | 374,9987 | 375,0025 | 374,9995 | 375,0005 |
| 374,9983 | 374,9992 | 375,0025 | 374,9978 | 375,0010 |
| 374,9992 | 374,9995 | 375,0015 | 374,9983 | 375,0010 |
| 374,9990 | 375,0002 | 375,0020 | 374,9991 | 375,0005 |

- A partir dos conjuntos de repetições de medição de uma esfera padrão realizados por sete técnicos de um laboratório apresentados na tabela. Avaliar se as amostras são homogêneas entre si para uma probabilidade de 95%; Qual ou quais delas são diferentes entre si?

| Técnicos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12,6946 | 12,6940 | 12,6946 | 12,6948 | 12,6947 | 12,6946 | 12,6936 |
| 12,6948 | 12,6940 | 12,6950 | 12,6948 | 12,6944 | 12,6944 | 12,6936 |
| 12,6943 | 12,6938 | 12,6945 | 12,6940 | 12,6948 | 12,6940 | 12,6933 |
| 12,6942 | 12,6941 | 12,6946 | 12,6948 | 12,6943 | 12,6940 | 12,6935 |
| 12,6945 | 12,6935 | 12,6946 | 12,6952 | 12,6948 | 12,6942 | 12,6937 |
| 12,6945 | 12,6942 | 12,6950 | 12,6940 | 12,6949 | 12,6944 | 12,6936 |
| 12,6947 | 12,6943 | 12,6948 | 12,6940 | 12,6946 | 12,6940 | 12,6945 |
| 12,6944 | 12,6943 | 12,6946 | 12,6944 | 12,6943 | 12,6946 | 12,6937 |
| 12,6944 | 12,6939 | 12,6946 | 12,6940 | 12,6941 | 12,6943 | 12,6938 |
| 12,6942 | 12,6943 | 12,6946 | 12,6944 | 12,6937 | 12,6942 | 12,6936 |
| 12,6942 | 12,6943 | 12,6945 | 12,6944 | 12,6948 | 12,6942 | 12,6935 |
| 12,6946 | 12,6944 | 12,6952 | 12,6946 | 12,6936 | 12,6942 | 12,6935 |
| 12,6942 | 12,694 | 12,6932 | 12,6948 | 12,6939 | 12,6946 | 12,6937 |
| 12,6943 | 12,6944 | 12,6934 | 12,6948 | 12,6945 | 12,6944 | 12,6936 |
| 12,6942 | 12,6946 | 12,6941 | 12,6948 | 12,6942 | 12,6948 | 12,6935 |
| 12,6946 | 12,6940 | 12,6946 | 12,6948 | 12,6947 | 12,6946 | 12,6936 |

- Para investigar uma possível tendência, foi preparada uma mistura contendo todas quantidades conhecidas dos componentes da fórmula de um medicamento. A quantidade adicionada de cada componente foi 100 mg. Quatro determinações são realizadas (n=4) cujos valores da média e do desvio padrão são iguais x = 98,5 e =0,80, respectivamente. Assumindo-se que a tendência de -1,5 seja significativa e também o erro de 5%, avalie o erro  a do conjunto A das medições realizadas.

- Calcule o tamanho da amostra, considerando-se os mesmos dados do exercício anterior supondo-se: primeiramente que o desvio padrão é conhecido (=0,80) e numa segunda etapa considerando-se o desvio padrão desconhecido (s).

- Considere os dados da análise biomédica na Tabela. Eles representam as concentrações de Cu, Mn e Zn determinadas em 12 estruturas diferentes do cérebro humano.

| Estrutura | Concentração g/g |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mn | Zn |
| 1 | 25,8 | 1,03 | 78 |
| 2 | 24,2 | 0,96 | 81,8 |
| 3 | 27,3 | 1,05 | 69,4 |
| 4 | 32,8 | 1049 | 76,1 |
| 5 | 27,3 | 1,84 | 62,5 |
| 6 | 17,9 | 1,23 | 60,1 |
| 7 | 14 | 1,09 | 34,2 |
| 8 | 13,3 | 0,96 | 35,5 |
| 9 | 10 | 0,8 | 33,3 |
| 10 | 10,9 | 0,77 | 38,9 |
| 11 | 10,7 | 0,8 | 40,8 |
| 12 | 16 | 1,1 | 46,4 |

Calcule a covariância o Coeficiente de Pearson (correlação) entre Cu/ Mn, Cu/ Zn e Mn/ Zn.

Qual das três correlações é a mais intensa?

- Considere os seguintes dados de calibração da tabela para a determinação do quinino. A resposta yi representa a intensidade da fluorescência (I) em unidades arbitrárias.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xi(ng/mL) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| yi(I) | 4 | 21,2 | 44,6 | 61,8 | 78 | 105,2 |

Calcule:

- Os coeficientes linear angular da curva da calibração;

- A variância residual;

- Os desvios padrão de b0 e de b1;

- Intervalos de confiança  de 95% para interceptação (0) e inclinação (1)

- Apresentar o controle estatístico do processo de fabricação dos pistões (Exercício 2) utilizando as cartas de Shewhart para as médias, desvio padrão e amplitude.  Discuta os resultados obtidos.

| Amostra | Medidas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74,030 | 74,002 | 74,019 | 73,992 | 74,008 |
| 2 | 73,995 | 73,992 | 74,001 | 74,011 | 74,004 |
| 3 | 73,988 | 74,024 | 74,021 | 74,005 | 74,002 |
| 4 | 74,002 | 73,996 | 73,993 | 74,015 | 74,009 |
| 5 | 73,992 | 74,007 | 74,015 | 73,989 | 74,014 |
| 6 | 74,009 | 73,994 | 73,997 | 73,985 | 73,993 |
| 7 | 73,995 | 74,006 | 73,994 | 74,000 | 74,005 |
| 8 | 73,985 | 74,003 | 73,993 | 74,015 | 73,988 |
| 9 | 74,008 | 73,995 | 74,009 | 74,005 | 74,004 |
| 10 | 73,998 | 74,000 | 73,990 | 74,007 | 73,995 |